Техническое задание

на изготовление Бульдозера универсального КИРОВЕЦ

К-703МА-12-03

на базе Модуля тракторного универсального К-703МА

Специальная машина К-703МА(М)-12-03, выполнена на базе универсального тракторного модуля К-703МА (или К-703М), оснащенного гидрокрюком, установленным на стандартной сельхознавеске и бульдозерным оборудованием, установленным на подмоторной полураме, и предназначена:

для перемещения грунта при дорожном строительстве, для прокладывания колонных путей по снежной целине, расчистке дорог от снега и других работ;

- для перевозки грузов в составе транспортного поезда с прицепами;

- после несложных операций по демонтажу бульдозерного оборудования и гидрокрюка модуль может использоваться как обычный трактор для сельхозработ

1. Технические характеристики оборудования.

| ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ | К-703МА-12-03 |  |
| --- | --- | --- |
| Номинальное тяговое усилие, кН (т) | 50(5) |  |
| Наибольшая тяговая мощность, кВт(л.с.) | 111(151) |  |
| Масса, не более, кг: |  |  |
| - сухая (конструкционная) | 14160 |  |
| - эксплуатационная | 15160 |  |
| Дорожный просвет, мм.: |  |  |
| - под главной передачей ведущего моста | 550 |  |
| - под осью вертикального шарнира | 440 |  |
| Колея, мм | 2255+40 |  |
| База, мм | 3750+50 |  |
| Наименьший радиус поворота (по оси следа наружного колеса с выключенным задним мостом), м | 7,7+0,5 |  |
| Максимальная глубина преодолеваемого брода, м | 1,0 |  |
| Габаритные размеры, мм: |  |  |
| - длина | 8250+50 |  |
| - ширина | 2975+50 |  |
| - высота | 3735+40 |  |
| Путь торможения при скорости 8,3м/с(30 км/ч), не более, м. | 13,0 |  |
| Предельный угол поперечной статической устойчивости, рад(град.) | 0,61(35) |  |
| Предельные углы, рад(град): |  |  |
| - подъема (спуска) | 0,31(18) |  |
| - крена | 0,21(12) |  |
| - подъема с прицепом | 0,21(12) |  |
| Емкость топливного бака, л | 800 |  |

| ДВИГАТЕЛЬ |  | ЯМЗ-238НД4-3 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Номинальная мощность, кВт (л.с.) |  | 184(250) |  |
| Эксплуатационная мощность, кВт (л.с.) |  | 168(229) |  |
| Номинальная частота вращения, мин.-1 |  | 1900 |  |
| Максимальный крутящий момент, Н.м (кгс.м) |  | 1108(113) |  |
| Предпусковой подогрев двигателя |  | ПЖД-30 |  |
| ТРАНСМИССИЯ |  |  |  |
| КПП – механическая, с переключением четырех передач без разрыва потока мощности в пределах каждого из четырех режимов (16 скоростей переднего и 8 скоростей заднего хода) |  |  |  |
| Скорости движения при номинальной частоте оборотов двигателя и отсутствии буксования, м/с(км/ч) |  | Передний ход – 1,3(4,72)...9,4(33,8) Задний ход - 1,6((5,86)...6,7(24,0) |  |
| Скорость движения при номинальном (5 т) тяговом усилии, м/с(км/ч) |  | 2,1 (7,58) |  |
| Подмоторный и грузовой мосты – ведущие, грузовой мост – отключаемый Межколесный дифференциал – самоблокирующаяся двухсторонняя зубчатая муфта свободного хода |  |  |  |
| ХОДОВАЯ ЧАСТЬ |  |  |  |
| Подвеска мостов | Жесткая |  |  |
| Шины промышленные | 29,5/75R25 |  |  |
| Ободья | разборные |  |  |
| Рабочие тормоза | сухие, колодочного типа с пневмоприводом |  |  |
| Стояночный тормоз | колодочно-дисковый с пневмопружинным приводом |  |  |
| ТИП КАБИНЫ И ЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ |  |  |  |
| Двухместная, цельнометаллическая, с термо-, вибро- и шумоизоляцией; со встроенным каркасом безопасности, защищающим оператора при опрокидывании машины (ROPS) и от падающих предметов (FOPS). Сиденье оператора – подрессоренное. Два вентилятора обдува передних и задних стекол, стекла – тонированные. Два отопителя. |  |  |  |
| СИСТЕМА ОБОРУДОВАНИЯ К-703 С СЕЛЬХОЗНАВЕСКОЙ (название модели К-703МА-12-03 |  |  |  |
| Раздельно-агрегатная, позволяет управлять навесным устройством трактора, а также рабочими органами навесных, полунавесных и прицепных машин и орудий. Гидронасос – НШ-50А-4Л, производительность насоса – 70 л/мин. Гидрораспределитель – Р80-3/1-222 Номинальное давление жидкости в гидросистеме – 16,0 Мпа(160 кгс/кв.см) Навесное устройство – трехточечный механизм стандартной навески для использования с сельскохозяйственными орудиями, машинами и агрегатами, предназначенными для агрегатирования с тракторами тягового класса 5 т. В комплект поставки входит гидрокрюк, устанавливаемый на нижних тягах навесного устройства и предназначенный для работы трактора с прицепами, полуприцепами, а также для буксировки различных машин и орудий. Диаметр зева крюка – 48 мм. Расстояние в транспортном положении от оси крюка до поверхности грунта - не менее 700 мм. |  |  |  |
| СИСТЕМА ОБОРУДОВАНИЯ К-703 С БУЛЬДОЗЕРНЫМ ОТВАЛОМ (название модели К-703МА-12-03) |  |  |  |
| К-703МА-12-03 Специальная машина К-703МА-12-03 выполнена на базе универсального тракторного модуля К-703МА (250л.с.), оснащенного гидрокрюком, установленным на стандартной сельхознавеске и бульдозерным оборудованием, установленным на подмоторной полураме. |  |  |  |
| Высота отвала, мм Ширина отвала, мм Глубина опускания отвала (бульдозерное положение при угле резания 55 град.), мм Максимальная высота подъема отвала, мм Угол установки отвала в грейдерное положение, град. Максимальный угол поперечного перекоса отвала, град. | 1100 3160 520 1300 27,0 11,0 |  |  |

2. Дополнительные опции. Дополнительная комплектация «ХЛ» (по отдельному заказу), не включена в стоимость.

| Дополнительные опции |  |
| --- | --- |
| Фильтр очистки топлива (ДТ) с подогревом (типа «СЕПАР» или аналог) | Комплектуется |
| ГСМ и Масла «Арктик» | Комплектуется |
| РВД «Северного исполнения» (основные гидротрассы) | Комплектуется |
| Утепление моторного отсека (Утепленный, морозостойкий, пожаробезопасный чехол на капот) | Комплектуется |
| Сертифицированный Искрогаситель ИГС-130 (с обязательным предоставлением Сертификата изготовителя) | Комплектуется |
| Обогрев АКБ (автономный обогрев АКБ) | Комплектуется |
| Автономный оборгеватель кабины Тип ПЛАНАР (или аналог) | Комплектуется |
| Автономный подогреватель ДВС (жидкостной, тип ПРАМОТРОНИК или аналог) | Комплектуется |
| Система автоматического пожаротушения отсека ДВС | Комплектуется |
| Автоматическая система смазки (АЦСС) | Комплектуется |
| Комплектация «ХЛ» | Комплектуется |