ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

(состав машины) бульдозера колесного универсального

«КИРОВЕЦ» К-708-БКУ.Ст

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

(состав машины) бульдозера колесного

универсального «КИРОВЕЦ» К-708БКУ «Стандарт»

| ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И РАЗМЕРЫ | ПОКАЗАТЕЛИ |
| --- | --- |
| Габаритные размеры машины, мм: |  |
| - длина | 8600±100 |
| - ширина | 3650±20 |
| - высота (по кабине) | 3780±50 |
| База машины, мм | 3750±20 |
| Колея машины, мм | 2250±20 |
| Масса, кг |  |
| - эксплуатационная масса, кг | 22000±250 |
| Распределение массы по осям в транспортном положении бульдозера, кг: |  |
| - на переднюю ось | 10500 |
| - на заднюю ось | 8550 |
| Номинальное тяговое усилие, т, не менее | 6 |
| Рабочая скорость, км/ч | 3 – 12 |
| ДВИГАТЕЛЬ |  |
| Модель | ЯМЗ-238НД3-6 |
| Тип двигателя | 8-цилиндровый, V-образный дизель, с водяным охлаждением |
| Номинальная мощность, кВт (л.с.) | 173 (235) |
| Эксплуатационная мощность, кВт (л.с.) | 162 (220) |
| Номинальная частота вращения, мин-1 | 1700 |
| Максимальный крутящий момент, Н·м (кгс·м) | 1108 (113) |
| Удельный расход топлива, г/(кВт×ч) (г/(л.с.×ч)) | 218 (160) |
| Автономный предпусковой подогрев двигателя | 30 кВт (Webasto или «Прамотроник») |
| ТРАНСМИССИЯ |  |
| Тип | гидромеханическая, полуавтоматическая |
| Коробка передач | 4х4, с электро-пневматическим переключением передач и режимов |
| Количество режимов | два: рабочий и транспортный |
| Число передач на каждом режиме: |  |
| - переднего хода | 2 |
| - заднего хода | 2 |
| Ведущие мосты | подмоторный и грузовой с самоблокирующимися дифференциалами, планетарными, конечными передачами |
| ХОДОВАЯ ЧАСТЬ |  |
| Подвеска мостов | Балансирная на подмоторной раме и жесткая на грузовой раме |
| Шины промышленные | 29,5/75R25 Бел-26 промышленные Или 29,5/75R25 Бел-32 (аналог L-3) карьерные |
| Рабочие тормоза | Пневмогидравлические или пневматические |
| Стояночный тормоз | колодочно-дисковый с пневмопружинным приводом |
| ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА |  |
| Обогреваемый фильтр очистки топлива | штатно |
| Подогрев топлива в баке | по заказу |
| Объем топливного бака, л | 600 |
| ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА |  |
| Номинальное напряжение в сети, В | 24 |
| Аккумуляторные батареи: |  |
| тип | стартерные, свинцово-кислотные |
| ёмкость, А · ч | 190 |
| количество, шт. | 2 |
| Генератор: |  |
| тип | переменного тока со встроенным |
|  | выпрямителем |
| мощность, кВт | 2 |
| Преобразователь напряжения 12/24 V |  |
| Контроль давления масла и температуры в ГТР | аварийные сигналы |
| КАБИНА | без поворотного поста |
| Рулевая колонка | с дисплеем для отображением всех основных контрольных и аварийных параметров, дополнительный подрулевой переключатель для управления КП |
| Система кондиционирования в основной комплектации | Комплектуется |
| Автономный воздушный отопитель кабины фирмы «Eberspecher Airtronic D4» или «Планар 44Д» | Комплектуется |
| Кабина двухместная с центральным расположением сиденья водителя, встроенным каркасом безопасности, защищающим оператора от опрокидывании машины (ROPS) и от падающих предметов (FOPS). |  |
| Гидрообъемное управление поворотом, регулируемая рулевая колонка. Удобное расположение органов управления, подрессоренное сиденье водителя, тонированные стекла. |  |
| Нормативные требования безопасности, включающие санитарно-гигиенические требования, правила и другие локальные акты в области охраны труда, пожарной и электробезопасности: |  |
| - Допустимые уровни звука, эквивалентные уровни звука в соответствии с СанПиН 2.2.4.3359-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к физическим факторам на рабочих местах» в кабинах и при работе верхнего оборудования, не более 78 дБА. |  |
| - Допустимые эквивалентные корректированные уровни виброускорения в соответствии с СанПиН 2.2.4.3359-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к физическим факторам на рабочих местах»: вибрация локальная, не более 126 дБ; вибрация общая: категории 1 - по оси Z, не более 115 дБ, по осям X, Y, не более 112 дБ. |  |
| - Концентрация вредных веществ в воздухе рабочей зоны, не выше ПДК. |  |
| - Допустимые параметры микроклимата в соответствии с СанПиН 2.2.4.3359-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к физическим факторам на рабочих местах». |  |
| - Уровни нормируемых показателей параметров световой среды в соответствии с СанПиН 2.2.4.3359-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к физическим факторам на рабочих местах». |  |
| ГИДРОСИСТЕМА РАБОЧЕГО ОБОРУДОВАНИЯ |  |
| Тип гидросистемы | объёмный гидропривод |
| Тип насосов | шестеренчатый |
| Производительность насосов, л/мин | * |
| Давление настройки предохранительных клапанов, кгс/см2 | 240 |
| Управление гидрораспределителем | электромагнитное |
| Тип исполнительных гидроцилиндров | одноступенчатые, двухстороннего действия |
| Количество гидроцилиндров рабочего оборудования, шт.: |  |
| подъём и заглубление отвала | 2 |
| изменения угла резания отвала и установки его в грейдерное положение | 2 |
| поворот отвала вокруг горизонтальной оси | 1 |
| Рукава высокого давления и шланги в арктическом исполнении |  |
| БУЛЬДОЗЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ |  |
| Техническая производительность: |  |
| Оборудование насыпей, засыпка ям, канав и воронок, разработка и перемещение грунта при строительстве дорог, м3/ч | 100 – 120 |
| Рытьё котлованов и траншей в грунтах I…III категорий, м3/ч | 70 – 75 |
| Прокладывание колонных путей по снежной целине с глубиной снежного покрова не более 1,0 м при послойной разработке, км/ч | 03.апр |
| Прокладывание колонных путей на местности с наличием кустарника и мелколесья, км/ч | 2 – 6 |
| Передний угол свеса, град | 25 |
| Глубина опускания отвала в бульдозерном положении, при угле резания 55°, мм, не менее | 400 |
| Угол установки отвала в грейдерное (левое и правое) положение, град | 25±30 |
| Угол поперечного перекоса отвала, град | 16±1 |
| Диапазон изменения угла резания отвала (поворот отвала), град | 20 |
| Максимальная высота подъёма отвала, мм | 1100 |
| Максимальная глубина рыхления, мм | 300 |
| Средняя скорость подъёма отвала, м/с, не менее | 0,1 |
| Средняя скорость опускания отвала, м/с, не менее | 0,08 |
| Время перевода бульдозера из транспортного положения в рабочее, с, не более | 60 |
| Время перевода бульдозера из рабочего положения в транспортное, с, не более | 60 |
| Время перевода отвала в грейдерное положение, с, не более | 20 |
| ВСЕСЕЗОННЫЕ СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ЖИДКОСТИ |  |
| - моторное масло | SAE10W-40 API CI-4 |
| - трансмиссионное масло | Масло марки «А» |
| - гидравлические масла и специальные жидкости условий эксплуатации при температуре | от +40ºС до -50ºС |

Внешний вид бульдозера колесного универсального «КИРОВЕЦ» К-708БКУ: