Техническое задание на изготовление и поставку

Фронтальный погрузчик "Кировец" модели К-708ПК7

Новый фронтальный погрузчик "Кировец" модели К-708ПК7 предназначен для использования на погрузочно-разгрузочных работах с сыпучими и кусковыми материалами без предварительного их рыхления, выполнения землеройно-транспортных работ на грунтах до III категории с выгрузкой материала в отвал или транспортные средства.

Погрузчик эффективно может использоваться в строительстве и содержании дорог всех типов, в карьерах, на складах, сельском хозяйстве и мелиорации.

В новой модели улучшены все основные технические параметры. Особое внимание уделено комфорту оператора и техническому обслуживанию.

Увеличение ковша, уменьшение гидравлического цикла и улучшение удобства оператора позволили на 50% увеличить производительность в сравнении с моделью предыдущего поколения.

| Основные технические данные погрузчиков КИРОВЕЦ | К-708ПК7 |
| --- | --- |
| Масса эксплуатационная, т | 22 |
| Рама |  |
| База, мм | 3750 |
| Длина, мм | 8900 |
| Ширина (по отвалу для УДМ, по ковшу для прочих), мм | 3100 |
| Высота по кабине, мм | 3780 |
| Клиренс, мм, не менее | 450 |
| Угол складывания полурам, град. | 32 |
| Радиус поворота минимальный (по ковшу в транспортном положении), м | 8,6 |
| Максимальная скорость движения, км/ч | 39 |
| Емкость топливного бака, л | 600 |
| Двигатель |  |
| Модель | ЯМЗ-238НД3-6 |
| Тип | 8-цилиндровый, V-образный, 4-тактный, с жидкостным охлаждением, непосредственным впрыском топлива, с турбонаддувом |
| Мощность номинальная, кВт (л.с.) | 173 (235) |
| Номинальная частота вращения коленчатого вала, мин-1 | 1700 |
| Максимальный крутящий момент, Нм (кгс·м) | 1108 (113) |
| Удельный расход топлива при номинальной мощности, г/кВт·ч (г/л.с ·ч) | 218 (160) |
| Трансмиссия |  |
| Тип | ПТЗ, гидромеханическая, полуавтоматическая |
| Коробка передач | с электропневматическим переключением передач и режимов. 2 режима работы (рабочий и транспортный), по 2 передачи вперед и по 2 передачи назад. Всего 8 передач |
| Ведущие мосты | Подмоторный и грузовой с дифференциалами и планетарными конечными передачами |
| Дифференциал | Самоблокирующаяся муфта свободного хода |
| Ходовая часть |  |
| Подвеска мостов: | Балансирная |
| - на подмоторной раме (задняя) | Жесткая |
| - на раме-портале (передняя) | Сухие, колодочного типа с пневмоприводом |
| Тормоза рабочие | Колодочно-дисковый с пневмопружинным приводом |
| Стояночный тормоз | 29,5R25 или 26,5R25 |
| Размер шин | Со встроенным каркасом безопасности ROPS/FOPS |
| Кабина | Двухместная, теплошумоизолированная, с регулируемым тепловым режимом. |
|  | Кондиционер – штатно |
|  | Управление ковшом посредством гидравлического джойстика |
| Рабочее оборудование |  |
| Ковш |  |
| ЗЕМЛЕРОЙНО-ПОГРУЗОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 1 - стрела; 2 – гидроцилиндр поворота ковша; 3 – фиксатор; 4 – ковш; 5 – тяга; 6 – рычаг; 7 – гидроцилиндр подъема стрелы; 8 – рама-портал (ковш с зубьями по кромке) |  |
| Грузоподъёмность ковша номинальная, т | 7 |
| Вырывное усилие, развиваемое гидроцилиндрами, кН |  |
| - стрелы | 128 |
| - ковша | 226 |
| Вместимость ковша, м3 |  |
| - геометрическая | 4,1 |
| - номинальная | 4,5 |
| Ширина режущей кромки, мм | 3100 |
| Максимальная высота разгрузки при угле разгрузки 45° по режущей кромке ковша, мм | 3260 |
| Вылет кромки ковша при максимальной высоте разгрузки и угле разгрузки 45°, мм, не менее | 1300 |
| Угол запрокидывания ковша на уровне грунта, град | 40 |
| Гидравлический цикл, с | 11,6 |
| Гарантийный период: - 12 месяцев или 2000 моточасов (что наступит ранее) с даты поставки. |  |

| ВСЕСЕЗОННЫЕ СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ЖИДКОСТИ |  |
| --- | --- |
| - моторное масло | SAE10W-40 API CI-4 |
| - трансмиссионное масло | SAE80W-90 API GL-5 |
| - гидравлические масла и специальные жидкости условий эксплуатации при температуре | от +40ºС до -50ºС |
| Облицовка К-708-УДМ | Кабина, капот и крылья – пластиковая облицовка. |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ ДЛЯ РАБОТЫ В УСЛОВИЯХ КРАЙНЕГО СЕВЕРА |  |
| Дополнительное утепление моторного отделения | Комплектуется |
| Установка обогреваемого фильтра очистки топлива | Комплектуется |
| Установка автономного воздушного отопителя кабины фирмы «Eberspecher Airtronic D4» или «Планар 44Д» | Комплектуется |
| Рукава высокого давления в арктическом и шланги в арктическом исполнении | Комплектуется |

Внешний вид Фронтальный погрузчик "Кировец" модели К-708ПК7 без учёта цветового оформления заказчика: