Техническое задание на изготовление и поставку

Универсальной дорожной машины «КИРОВЕЦ» К-708УДМ

(Фронтальный погрузчик с бульдозерным отвалом)

| ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МАШИНЫ «КИРОВЕЦ» К-708УДМ |  |
| --- | --- |
| ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И РАЗМЕРЫ | ПОКАЗАТЕЛИ |
| Габаритные размеры машины, мм: |  |
| - длина | 10550±50 |
| - ширина | 3160±10 |
| - высота | 3780±50 |
| Масса, кг |  |
| - эксплуатационная масса, кг | 23 000 |
| ДВИГАТЕЛЬ |  |
| Модель | ЯМЗ-238НД5 |
| Тип двигателя | 8-цилиндровый, V-образный дизель с турбонаддувом и водяным охлаждением |
| Номинальная мощность, кВт (л.с.) | 220 (300) |
| Эксплуатационная мощность, кВт (л.с.) | 198,5 (270) |
| Номинальная частота вращения, мин-1 | 1900 |
| Максимальный крутящий момент, Н·м (кгс·м) | 1280 (130) |
| Рабочий объем двигателя, л | 14,86 |
| Удельный расход топлива, г/(кВтч) (г/(л.с.ч)) | 220 (162) |
| Автономный предпусковой подогрев двигателя | «Прамотроник» 30ЖД-24 |
| ТРАНСМИССИЯ |  |
| Тип | гидромеханическая, полуавтоматическая, с гидротрансформатором |
| Коробка передач | 4х4, двухрежимная, с электро-пневматическим переключением передач и режимов |
| Количество режимов | два: рабочий и транспортный |
| Число передач на каждом режиме: |  |
| переднего хода | 2 |
| заднего хода | 2 |
| Ведущие мосты | подмоторный и грузовой с дифференциалами, планетарными и конечными передачами, самоблокирующейся муфтой свободного хода |
| Дифференциал | отключаемый |
| ХОДОВАЯ ЧАСТЬ |  |
| Подвеска мостов | Балансирная на подмоторной раме и жесткая на раме-портале |
| Шины промышленные | 29,5/75R25 |
| Ободья | разборные |
| Рабочие тормоза | сухие, колодочного типа с пневмоприводом |
| Стояночный тормоз | колодочно-дисковый с пневмопружинным приводом |
| ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА |  |
| Номинальное напряжение в сети, В | 24 |
| Аккумуляторные батареи: |  |
| тип | стартерные, свинцово-кислотные |
| ёмкость, А · ч | 190 |
| количество, шт. | 2 |
| Генератор: |  |
| тип | переменного тока со встроенным выпрямителем |
| мощность, кВт | 2 |
| Бортовой компьютер | дисплей с отображением всех основных параметров, камера заднего вида, опционно – система динамического взвешивания груза в ковше |
| КАБИНА |  |
| Кабина двухместная, с центральным расположением сиденья водителя, встроенным каркасом безопасности, защищающим оператора от опрокидывании машины (ROPS) и от падающих предметов (FOPS). Поворотный пост управления – Штатно. Гидрообъемное управление поворотом погрузчика, регулируемая рулевая колонка, щиток приборов с автоматизированным контролем за работой систем погрузчика позволяют снизить утомляемость оператора. Удобное расположение органов управления, подрессоренное сиденье водителя, тонированные стекла. Нормативные требования безопасности, включающие санитарно-гигиенические требования, правила и другие локальные акты в об-ласти охраны труда, пожарной и электробезопасности: - Допустимые уровни звука, эквивалентные уровни звука в соответ-ствии с СанПиН 2.2.4.3359-16 «Санитарно-эпидемиологические тре-бования к физическим факторам на рабочих местах» в кабинах и при работе верхнего оборудования, не более 76 дБА. - Допустимые эквивалентные корректированные уровни виброуско-рения в соответствии с СанПиН 2.2.4.3359-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к физическим факторам на рабочих местах»: вибрация локальная, не более 126 дБ; вибрация общая: категории 1 - по оси Z, не более 115 дБ, по осям X, Y, не более 112 дБ. - Концентрация вредных веществ в воздухе рабочей зоны, не выше ПДК. - Допустимые параметры микроклимата в соответствии с СанПиН 2.2.4.3359-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к физическим факторам на рабочих местах». - Уровни нормируемых показателей параметров световой среды в соответствии с СанПиН 2.2.4.3359-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к физическим факторам на рабочих местах» |  |
| ГИДРОСИСТЕМА РАБОЧЕГО ОБОРУДОВАНИЯ |  |
| Тип гидросистемы | объёмный гидропривод |
| Тип насосов | пластинчатый |
| Производительность насосов, л/мин | 270…300 |
| Давление настройки предохранительных клапанов, кгс/см2 | 230 |
| Тип исполнительных гидроцилиндров | одноступенчатые, двухстороннего действия |
| Количество гидроцилиндров бульдозерного оборудования, шт.: |  |
| подъёма - опускания бульдозерного отвала | 1 |
| перекоса отвала | 1 |
| грейдерного режима отвала | 2 |
| Количество гидроцилиндров погрузочного оборудования, шт.: |  |
| поворота ковша | 1 |
| подъёма стрелы | 2 |
| Рабочий гидравлический цикл, с | 12 |
| БУЛЬДОЗЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 1 - кронштейн; 2 - шарнир; 3 - шарнир; 4 - кронштейн; 5 – гидроцилиндр перекоса отвала; 6 - рама; 7 – гидроцилиндр поворота отвала; 8 – кронштейн; 9 - отвал; 10 - цапфа; 11 - кронштейн; 12 - цепь; 13 – гидроцилиндр заглубления отвала; 14 - кронштейн; 15 - кронштейн; 16 – подмоторная полурама; 17 - кронштейн; 18 - крюк; 19 – обойма; 20 – ось; 21 – нож; 22 - рамка |  |
| Ширина отвала, мм: |  |
| в бульдозерном положении | 3160 |
| в грейдерном положении при угле установки отвала в плане 26° | 3030 |
| Высота отвала, мм | 1100 |
| Максимальная величина заглубления отвала ниже опорной поверхности колёс, мм, не менее | 340 |
| Угол установки отвала в грейдерное (левое или правое) положение, град. | 27° |
| Максимальный угол поперечного перекоса отвала, град. | 11±1° |
| ЗЕМЛЕРОЙНО-ПОГРУЗОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 1 - стрела; 2 – гидроцилиндр поворота ковша; 3 – фиксатор; 4 – ковш; 5 – тяга; 6 – рычаг; 7 – гидроцилиндр подъема стрелы; 8 – рама-портал (ковш с зубьями по кромке) |  |
| Грузоподъёмность ковша номинальная, т | 7 |
| Вырывное усилие, развиваемое гидроцилиндрами, кН |  |
| - стрелы | 128 |
| - ковша | 226 |
| Вместимость ковша, м3 |  |
| - геометрическая | 4,1 |
| - номинальная | 4,5 |
| Ширина режущей кромки, мм | 3100 |
| Максимальная высота разгрузки при угле разгрузки 45° по режущей кромке ковша, мм | 3260 |
| Вылет кромки ковша при максимальной высоте разгрузки и угле разгрузки 45°, мм, не менее | 1300 |
| Угол запрокидывания ковша на уровне грунта, град | 40 |
| ВСЕСЕЗОННЫЕ СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ЖИДКОСТИ |  |
| - моторное масло | SAE10W-40 API CI-4 |
| - трансмиссионное масло | SAE80W-90 API GL-5 |
| - гидравлические масла и специальные жидкости условий эксплуатации при температуре | от +40ºС до -50ºС |
| Облицовка К-708-УДМ | Кабина, капот и крылья – пластиковая облицовка. |
| Гарантийный период: - 12 месяцев или 2000 моточасов (что наступит ранее) с даты поставки. |  |